# SS-5  Concepts A et B : présentation à l'opérateur

## Fonction SS-5

SS-5 présente l'état, la confiance et les contributions à l'opérateur, sans commander l'installation. Deux concepts sont décrits : A (présentation par variable) et B (présentation par état de la boucle).

| Exigence | Ce que SS-5 doit garantir |
| --- | --- |
| EX-F-05 Traçabilité | Chaque conclusion affichée remonte à ses variables contributrices |
| EX-F-06 Incertitude | L'incertitude est affichée explicitement, jamais confondue avec une absence d'alarme |
| EX-F-08 Pas de commande | Aucune action émise vers l'installation ; toute confirmation est journalisée avec ce qui était affiché |

Les deux concepts reçoivent les mêmes entrées : les mesures qualifiées de SS-2, le comportement attendu et l'écart de SS-3, la décision et la confiance de SS-4. Les valeurs visibles sur les schémas sont illustratives.

## Concept A : présentation par variable

### Présentation du concept

Chaque grandeur de la boucle (température, débit, pression) est affichée séparément, avec sa valeur mesurée, sa valeur attendue, son écart et ses limites. L'outil n'impose aucune synthèse : l'opérateur rapproche lui-même les variables et forme son diagnostic.

- Traçabilité (EX-F-05) : immédiate. La machine ne produit aucune conclusion, donc tout ce qui est affiché est une donnée ou un écart vérifiable.

- Incertitude (EX-F-06) : une marge et un indice de confiance sont affichés pour chaque variable.

- Absence de commande (EX-F-08) : A est le concept le plus éloigné de la commande. Il informe sans conclure.

Sa limite : sans vue d'ensemble, l'opérateur peut manquer une combinaison anormale de variables qui, prises une à une, restent dans leurs limites.

### Schéma de la solution

Les numéros du schéma renvoient aux composants décrits ci-dessous.

### Composants

- Module de réception en lecture seule : il s'abonne aux sorties de SS-2, SS-3 et SS-4, sans canal d'écriture en retour.

- Tuiles par variable : mesure, valeur attendue, écart, barre de position par rapport à la limite de dérive et à la limite d'anomalie, statut de qualité (SS-2) et confiance (SS-4).

- Tendances : courbe de la mesure et de la valeur attendue sur une fenêtre glissante, qui rend une dérive lente visible.

- Marges et confiance par variable : affichées variable par variable, sans état global.

- Confirmation de lecture : action volontaire et horodatée de l'opérateur, transmise à SS-6 avec un instantané de l'écran au moment du choix.

### Fonctionnement

- À chaque cycle, le module de réception récupère les dernières sorties de SS-2, SS-3 et SS-4 et met à jour les tuiles et les courbes.

- Quand l'écart d'une variable franchit une limite, la barre change de couleur et de position. La couleur n'est jamais le seul indice.

- L'opérateur compare les tuiles et les tendances et forme son jugement.

- Il confirme sa lecture, et cette confirmation est journalisée.

Aucun signal ne part vers l'installation.

## Concept B : présentation par état de la boucle

### Présentation du concept

Un état synthétique unique de la boucle est affiché en permanence : Normal, Dérive, Anomalie ou Incertain, avec son niveau de confiance et un libellé descriptif. Le détail par variable est accessible en un geste. L'opérateur ne construit plus la synthèse : il l'audite.

- Vue d'ensemble : elle permet de repérer une anomalie qui touche plusieurs variables à la fois.

- Incertitude (EX-F-06) : « Incertain » est un état à part entière, au même rang que les trois autres, et non une simple absence d'alarme.

- Traçabilité (EX-F-05) : le passage de l'état aux variables contributrices se fait en un geste, ce qui empêche l'état de devenir un verdict opaque.

- Absence de commande (EX-F-08) : le libellé reste descriptif (« température supérieure à l'attendu ») et jamais prescriptif, pour que l'état ne se lise pas comme une consigne.

### Schéma de la solution

Les numéros du schéma renvoient aux composants décrits ci-dessous.

### Composants

- Module de réception en lecture seule : identique à celui du concept A.

- Agrégateur d'état : des règles fixes traduisent la décision de SS-4 en état affiché. Il ne fait aucun calcul de diagnostic, qui reste la responsabilité de SS-4.

- Niveau 1, vue permanente : l'état, codé par la forme, la couleur et le libellé, avec la confiance et l'heure d'entrée dans cet état.

- Niveau 2, détail à la demande : les tuiles par variable du concept A, où les variables contributrices désignées par SS-4 sont mises en évidence.

- Historique des transitions : la suite horodatée des changements d'état.

- Confirmation de lecture : horodatée et journalisée dans SS-6 avec un instantané de l'écran, comme pour le concept A.

### Fonctionnement

- À chaque cycle, l'agrégateur met à jour l'état à partir de la décision de SS-4.

- Quand l'état change, le niveau 1 le signale et une entrée est ajoutée à l'historique.

- L'opérateur ouvre le niveau 2 en un geste et vérifie quelles variables justifient l'état.

- Il confirme sa lecture, et cette confirmation est journalisée.

Comme pour le concept A, aucun signal ne part vers l'installation.

## Lien entre les deux concepts

Le niveau 2 du concept B reprend exactement les tuiles du concept A. B est donc une extension de A : il ajoute une synthèse d'état sans retirer l'accès au détail. Ce point est à reprendre dans la matrice de décision et dans l'analyse de faisabilité.

## Étape 3 : définition des spécifications techniques

Pour chaque fonctionnalité de SS-5, le tableau indique comment chaque concept la réalise concrètement. Les fonctionnalités sont celles évaluées à l'étape 4.

| Fonctionnalité | Spécification | Concept A : par variable | Concept B : par état de la boucle |
| --- | --- | --- | --- |
| Traçabilité de la conclusion (EX-F-05) | Accès aux variables contributrices | Visibles en permanence sur les tuiles (0 interaction) | Vue de niveau 2 ouverte par un clic sur l'état (1 interaction) ; contributrices encadrées |
|  | Temps d'accès au détail | Immédiat : le détail est déjà à l'écran | Moins de 1 s : vue de détail préchargée à chaque cycle |
| Traitement de l'incertitude (EX-F-06) | Représentation de l'incertitude | Marge et indice de confiance affichés sur chaque tuile | État « Incertain » de plein droit, avec la confiance globale de SS-4 |
|  | Codage de l'état | Couleur et position sur la barre de limites (2 codages par variable) | Forme, couleur et libellé (3 codages) |
| Frontière de la commande (EX-F-08) | Liaison avec l'installation | Aucune : module de réception en lecture seule, sans canal d'écriture | Aucune : même module de réception en lecture seule |
|  | Libellés affichés | Aucun libellé de conclusion, valeurs et écarts seulement | Libellés descriptifs tirés d'une liste fermée (ex. « température supérieure à l'attendu ») |
|  | Journalisation des confirmations | Confirmation horodatée + instantané de l'écran envoyés à SS-6 | Confirmation horodatée + instantané de l'écran envoyés à SS-6 |
| Charge cognitive et interprétation | Synthèse de l'état | Aucune : l'opérateur rapproche lui-même les 3 variables | Agrégateur à règles fixes : décision SS-4 → l'un des 4 états (0 variable à rapprocher) |
|  | Aide à la détection d'une dérive lente | Courbes mesure vs attendu sur fenêtre glissante | Historique horodaté des transitions d'état ; courbes au niveau 2 |
| Mise à jour de l'affichage | Rafraîchissement | Une mise à jour par cycle T, par abonnement aux sorties de SS-2, SS-3 et SS-4 | Une mise à jour par cycle T, par le même abonnement |
|  | Traitement par cycle | Formatage de 3 tuiles et des courbes | Formatage des tuiles + consultation d'une table de correspondance (coût constant) |

Le concept C (présentation par hypothèse de défaillance) n'est pas détaillé ici.

## Étape 4 : définition de l'évaluation des concepts

La fonction SS-5 vaut 100 points, répartis entre cinq fonctionnalités. Pour chaque fonctionnalité, la somme des poids de ses critères est égale au poids de la fonctionnalité. Un niveau « rejet » élimine le concept, quel que soit son total.

| Fonctionnalité / critère | Pondération | Barème | Spéc. min. | Spéc. max. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Traçabilité de la conclusion (EX-F-05) | 25 |  |  |  |
| Nombre d'interactions pour atteindre les variables contributrices | 15 | 0 (visibles d'emblée) → 100 % ; 1 → 75 % ; 2 → 25 % ; 3 et plus ou inaccessible → rejet |  | 1 interaction |
| Temps d'accès au détail | 10 | t < 1 s → 100 % ; 1 s ≤ t < 2 s → 75 % ; 2 s ≤ t < 5 s → 25 % ; t ≥ 5 s → rejet |  | 2 s |
| 2. Traitement de l'incertitude (EX-F-06) | 20 |  |  |  |
| Statut de l'état « incertain » | 10 | État à part entière, au même rang que les autres → 100 % ; marge affichée par variable seulement → 50 % ; aucune indication → rejet | Marge par variable |  |
| Nombre de codages distincts de l'état (forme, couleur, libellé) | 10 | 3 → 100 % ; 2 → 50 % ; couleur seule → rejet | 2 codages |  |
| 3. Frontière de la commande (EX-F-08) | 20 |  |  |  |
| Sorties émises vers l'installation | 10 | 0 → 100 % ; 1 ou plus → rejet |  | 0 |
| Formulation des libellés affichés | 5 | Descriptive (« débit inférieur à l'attendu ») → 100 % ; aucun libellé, valeurs seules → 75 % ; prescriptive (« réduire la puissance ») → rejet |  |  |
| Journalisation des confirmations | 5 | Confirmation + instantané de l'écran → 100 % ; confirmation seule → 50 % ; aucune → rejet | Confirmation horodatée |  |
| 4. Charge cognitive et erreur d'interprétation | 20 |  |  |  |
| Nombre de variables à rapprocher manuellement pour conclure | 10 | 0 → 100 % ; 1 à 2 → 75 % ; 3 → 25 % ; plus de 3 → 0 % |  | 3 variables |
| Temps de détection d'une anomalie multivariable par l'opérateur (essai) | 10 | t < 10 s → 100 % ; 10 s ≤ t < 30 s → 75 % ; 30 s ≤ t < 60 s → 25 % ; t ≥ 60 s → rejet |  | 60 s |
| 5. Mise à jour de l'affichage | 15 |  |  |  |
| Délai de rafraîchissement de l'écran | 10 | ≤ 1 cycle T → 100 % ; entre 1 et 2 cycles → 50 % ; > 2 cycles → rejet |  | 1 cycle T |
| Part du budget de temps de cycle consommée par SS-5 (EX-Q-01) | 5 | < 5 % → 100 % ; 5 à 10 % → 50 % ; > 10 % → rejet |  | 10 % |
| Total | 100 |  |  |  |

Le cycle T et les seuils de temps (2 s, 60 s) sont des propositions, à aligner sur les paramètres T et X du registre des exigences.