SS-3 — Grille finale de pondération et d’évaluation des concepts

Fonction : Calculer le comportement attendu et le comparer au comportement observé

| Critères | Pondération | Barème proposé | Spécification |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. | max. |
| Production de la comparaison | 30 |  |  |  |
| Couverture de la température, de la pression et du débit | 15 | 3 grandeurs couvertes = 100 %; 2 = 50 %; 1 = 25 %; aucune = rejet | Température, pression et débit couverts selon le périmètre validé | 3 grandeurs couvertes |
| Disponibilité des résidus exploitables | 15 | ≥99 % = 100 %; ≥95 % = 75 %; ≥90 % = 50 %; ≥80 % = 25 %; <80 % = rejet | 80% des cycles valides | 100 % |
| Qualité des résidus | 30 |  |  |  |
| Capacité à produire des résidus exploitables pour les scénarios de défaillance prévus | 10 | 3/3 scénarios de défaillance =100 % 2/3= 75 % 1/3 = 25 % 0/3 = rejet | Résidu exploitable pour chacun des 3 scénarios de défaillance prévus par EX-F-02 | Résidus exploitables pour 100 % des 3 scénarios de défaillance |
| Respect des tolérances en fonctionnement sans défaut | 10 | ≥ 99 % = 100 % ≥ 95 % = 75 % ≥ 90 % = 50 % ≥ 80 % = 25 % < 80 % = rejet | 80 % des comparaisons dans les tolérances prévues | Tolérances respectées sur tous les essais |
| Risque de masquage d’un défaut réel | 10 | Aucun masquage identifié = 100 % Faible = 75 % Modéré = 50 % Élevé = 25 % Scénario obligatoire intrinsèquement masqué = rejet | Aucun scénario obligatoire intrinsèquement masqué | Aucun mécanisme de masquage significatif identifié |
| Validité et traçabilité | 20 |  |  |  |
| Gestion des mesures absentes, invalides ou désynchronisées | 10 | Tous les cas traités correctement = 100 % Traitement partiel maîtrisé = 75 % Traitement partiel = 50 % Traitement insuffisant = 25 % Donnée invalide utilisée comme valide = rejet | Aucune donnée invalide utilisée comme donnée exploitable | Tous les cas traités correctement |
| Traçabilité et contexte des résidus | 10 | Résidu + variable + unité + horodatage + validité + référence = 100 % 1 information secondaire manquante = 75 % Identification + unité + horodatage + validité = 50 % Information partielle = 25 % Résidu non identifiable = rejet | Identification de la variable, unité, horodatage et validité | Contexte complet permettant l’interprétation du résidu |
| Indépendance et vérification | 10 |  |  |  |
| Indépendance vis-à-vis de SS-1 | 5 | Formalisme, code et paramètres indépendants = 100 % Indépendance forte, hypothèses similaires = 75 % Dépendances limitées = 50 % Forte dépendance = 25 % Lecture des états internes de SS-1 = rejet | Aucun accès aux états internes cachés de SS-1 | Indépendance complète et démontrable |
| Vérification indépendante des calculs de résidu | 5 | Tous les calculs vérifiés sur cas indépendants = 100 %; ≥75 % = 75 % ; ≥50 % = 50 % ; >0 % = 25 % ; aucun = rejet | Au moins un cas de vérification indépendant | 100% des calculs critiques vérifiés |
| Faisabilité | 10 |  |  |  |
| Effort de développement et d’intégration | 5 | ≤60 % budget = 100 % ; ≤80 % = 75 % ; ≤100 % = 50 % ; dépassement maîtrisable = 25 % ; irréalisable = rejet | Réalisable dans le budget d’heures attribué à SS-3 | Marge suffisante dans le budget |
| Temps de calcul par cycle | 5 | ≤25 % budget SS-3 = 100 %; ≤50 % = 75 %; ≤75 % = 50 %; ≤100 % = 25 %; dépassement = rejet | Respect du budget de temps attribué à SS-3 | Temps de calcul nettement inférieur au budget attribué |
| TOTAL | 100 |  |  |  |

Tout concept ne respectant pas une spécification minimale est considéré non conforme, indépendamment de son score pondéré.

Vérification des pondérations : 30 + 30 + 20 + 10 + 10 = 100. Dans chaque fonctionnalité, la somme des critères correspond exactement au poids de la fonctionnalité.

Note : Les seuils numériques présentés dans cette grille constituent des valeurs proposées pour l’évaluation comparative des concepts et devront être validés par l’équipe. Les budgets de temps et d’heures propres à SS-3 doivent également être fixés collectivement avant l’évaluation finale.