# SS-6 – Analyse quantitative des concepts B et C

Avec les critères pondérés ci-dessous, le concept B (journal de données) obtient 89,3 points sur 100 et le concept C (journal à deux niveaux) 82,5 points. Aucun des deux n'atteint un niveau de rejet.

## 1. Conditions éliminatoires

Vérifiées avant toute pondération ; B et C les respectent toutes les deux.

- Toutes les altérations sont détectées.

- Les numéros de séquence sont continus (EX-Q-02).

- Le budget de temps du cycle est respecté (EX-Q-01).

- Aucune commande n'est émise (EX-F-08).

## 2. Critères, pondérations et barèmes

Résultat pondéré = niveau atteint (en %) × poids du critère.

| Critère | Poids | Barème |
| --- | --- | --- |
| F1. Refaire le diagnostic | 25 |  |
| Recalcul des décisions | 12 | Toute la campagne 100 % ; fenêtre récente 75 % ; reconstitution seule 25 % |
| Profondeur du recalcul | 8 | Campagne 100 % ; 7 jours 75 % ; 24 h 50 % ; moins 25 % |
| Indépendance de la vérification | 5 | Totale 100 % ; sur une fenêtre 50 % ; aucune 0 % |
| F2. Prouver l'intégrité | 25 |  |
| Détection des altérations | 12 | 100 % détectées 100 % ; sinon rejet |
| Coût de vérification | 8 | Borné 100 % ; moins de 1 min mais croissant 75 % ; moins de 10 min 50 % |
| Séparation des rôles | 5 | Sceau signé par un autre rôle 100 % ; limite écrite 25 % ; sinon rejet |
| F3. Temps et stockage | 20 |  |
| Surcoût par cycle | 10 | 1 % ou moins 100 % ; 3 % 75 % ; 5 % 50 % ; hors budget rejet |
| Volume sur 100 h | 6 | 1 Go ou moins 100 % ; 10 Go 75 % ; 50 Go 25 % |
| Effort de réalisation | 4 | 20 h 100 % ; 40 h 75 % ; 80 h 50 % |
| F4. Horodater et numéroter | 15 |  |
| Numéro de séquence | 6 | Continu 100 % ; trou possible rejet |
| Ordre garanti | 5 | Aucune inversion 100 % ; inversions détectées 50 % |
| Double horodatage | 4 | Temps simulé et UTC 100 % ; un seul 50 % |
| F5. Complétude | 15 |  |
| Complétude des acquisitions | 8 | Entrée par entrée 100 % ; par compteurs de bloc 75 % |
| Complétude des décisions | 4 | Avec l'affichage 100 % ; sans 50 % ; incomplète rejet |
| Simplicité de la vérification | 3 | Un compte 100 % ; deux comptes 50 % |
| Total | 100 |  |

## 3. Calcul sommaire du volume

Hypothèses : cycle de 100 ms, 40 valeurs de 8 octets et 64 octets d'en-tête par cycle.

Taille d'une entrée : 40 × 8 + 64 = 384 octets. Avec 10 cycles par seconde, on obtient 384 × 10 × 3 600 ≈ 13,8 Mo par heure.

Sur 100 h, B stocke environ 1,4 Go. C ne garde que 24 h de données, soit environ 0,33 Go.

## 4. Matrice d'évaluation

| Critère | Poids | B : niveau | B : résultat | C : niveau | C : résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recalcul des décisions | 12 | 100 % | 12,0 | 75 % | 9,0 |
| Profondeur du recalcul | 8 | 100 % | 8,0 | 50 % | 4,0 |
| Indépendance de la vérification | 5 | 100 % | 5,0 | 50 % | 2,5 |
| Détection des altérations | 12 | 100 % | 12,0 | 100 % | 12,0 |
| Coût de vérification | 8 | 75 % | 6,0 | 100 % | 8,0 |
| Séparation des rôles | 5 | 25 % | 1,25 | 100 % | 5,0 |
| Surcoût par cycle | 10 | 75 % | 7,5 | 75 % | 7,5 |
| Volume sur 100 h | 6 | 75 % | 4,5 | 100 % | 6,0 |
| Effort de réalisation | 4 | 75 % | 3,0 | 50 % | 2,0 |
| Numéro de séquence | 6 | 100 % | 6,0 | 100 % | 6,0 |
| Ordre garanti | 5 | 100 % | 5,0 | 100 % | 5,0 |
| Double horodatage | 4 | 100 % | 4,0 | 100 % | 4,0 |
| Complétude des acquisitions | 8 | 100 % | 8,0 | 75 % | 6,0 |
| Complétude des décisions | 4 | 100 % | 4,0 | 100 % | 4,0 |
| Simplicité de la vérification | 3 | 100 % | 3,0 | 50 % | 1,5 |
| Total | 100 |  | 89,3 |  | 82,5 |

## 5. Résultat par fonctionnalité

| Fonctionnalité | Poids | B | C | Écart |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1. Refaire le diagnostic | 25 | 25,0 | 15,5 | B +9,5 |
| F2. Prouver l'intégrité | 25 | 19,3 | 25,0 | C +5,75 |
| F3. Temps et stockage | 20 | 15,0 | 15,5 | C +0,5 |
| F4. Horodater et numéroter | 15 | 15,0 | 15,0 | 0 |
| F5. Complétude | 15 | 15,0 | 11,5 | B +3,5 |
| Total | 100 | 89,3 | 82,5 | B +6,8 |

Le classement dépend surtout de F1 et F2. Il faudrait déplacer environ 11 points de F1 vers F2 pour que les deux concepts soient à égalité. Les niveaux sont estimés et devront être confirmés par des mesures, en particulier le surcoût par cycle.