5- Revue de l'état de l'art

5.1 - Méthode de recherche

La revue de l'état de l'art a été réalisée afin d'identifier les solutions existantes pouvant répondre totalement ou partiellement aux besoins du projet. La recherche a porté sur les jumeaux numériques appliqués au domaine nucléaire, la modélisation thermo hydraulique, la détection d'anomalies, la quantification de l'incertitude, la cybersécurité des systèmes industriels et l'aide à la décision.

Les recherches documentaires ont été effectuées principalement dans des bases scientifiques et techniques telles que, IEEE Xplore, Google Scholar, ASME Digital Collection et les publications d’organismes reconnus dans le domaine nucléaire et industriel. Les brevets ont été recherchés principalement dans Google Patents, ainsi que dans les bases de données internationales de propriété intellectuelle lorsque nécessaire.

Les documents retenus ont été sélectionnées en fonction de leur pertinence avec les principaux lots techniques du projet : modèle de référence thermo hydraulique, architecture logicielle, cybersécurité, acquisition des données, détection d'anomalies, quantification de l'incertitude, gestion des modes dégradés, aide à la décision et vérification-validation.

Une attention particulière a été portée aux publications récentes, tout en conservant certaines références fondamentales lorsque celles-ci apportaient des éléments nécessaires à la compréhension de la technologie.

5.2- Solutions existantes

5.2.1- Jumeaux numériques dans le domaine nucléaire

Les jumeaux numériques sont de plus en plus étudiés dans le secteur nucléaire afin de représenter numériquement le comportement d’un système physique et d’utiliser cette représentation pour la surveillance, le diagnostic, la maintenance et l’aide à la décision.

Hu et al. Proposent une revue des architectures de jumeaux numériques appliquées au domaine nucléaire. Les auteurs montrent que les solutions actuelles cherchent principalement à intégrer des modèles physiques, des données de fonctionnement et des fonctions d’analyse dans une architecture numérique cohérente. Ils soulignent également l’importance des modèles thermo-hydrauliques pour représenter le comportement des systèmes nucléaires [1].

Une autre revue publiée en 2025 montre que les jumeaux numériques appliqués aux réacteurs nucléaires restent encore à des niveaux de maturité faibles à intermédiaires. Les auteurs distinguent plusieurs familles de solutions : modèles fondés sur la physique, approches basées sur les données, modèles fondés sur les connaissances expertes et approches hybrides combinant plusieurs de ces méthodes [2].

Ces travaux montrent que les jumeaux numériques peuvent constituer une solution pertinente pour la surveillance d’une boucle thermo-hydraulique, mais qu’ils présentent encore des défis liés à la fidélité des modèles, à la disponibilité des données et à l’interprétation des résultats.

5.2.2 Modélisation thermo-hydraulique

La représentation numérique du comportement physique constitue un élément central d'un jumeau numérique. Dans une boucle thermo-hydraulique, le modèle doit notamment représenter l'évolution de variables telles que la température, la pression et le débit.

Les solutions de haute-fidélité peuvent fournir une représentation détaillée du comportement du système, mais leur coût de calcul est élevé. Cette difficulté est particulièrement importante lorsque le modèle doit être utilisé dans un contexte de surveillance ou d’aide à la décision en temps réel [2].

Dans le cadre de notre projet, cette limitation justifie l'utilisation d'un modèle simplifié 0D/1D a paramètre concentrés. Le plan de projet prévoit notamment OpenModelica et les bibliothèques Modelica.Fluid ou ThermoPower comme outils possibles de modélisation.

L'objectif n'est donc pas d'obtenir une reproduction complète de Gentilly-2, mais un modèle suffisamment représentatif pour servir de référence lors des essais du jumeau numérique.

5.2.3 Détection d'anomalies

La détection d’anomalies constitue l’une des principales applications des jumeaux numériques. Le principe général consiste à comparer les données observées avec les données attendues produites par le modèle numérique.

Huang et al. Proposent par exemple une approche de détection d’anomalies en ligne utilisant un jumeau numérique et des données temps réel. Leur approche montre qu’un modèle numérique peut être utilisé comme référence afin de détecter un comportement qui s’écarte du fonctionnement normal [3].

5.2.4 Quantification de l'incertitude

Dans un système d'aide à la décision, produire un diagnostic ne suffit pas. Il est également nécessaire d'évaluer le niveau de confiance associé au résultat.

Kobayashi et al. ont étudié l’utilisation de techniques de quantification de l’incertitude pour les technologies de jumeaux numériques nucléaires. Leur travail montre l’importance d’estimer les incertitudes associées aux paramètres et aux modèles afin d’éviter une interprétation trop certaine d’un résultat numérique [5].

Cette problématique est particulièrement importante dans notre projet puisque le prototype devra signaler les situations où les informations sont insuffisantes ou peu fiables.

Le niveau de confiance pourrait notamment dépendre :

- De la disponibilité des données;

- De la qualité des mesures;

- De l’écart entre le modèle et les données;

- Du nombre de capteurs cohérents;

- Du domaine de validité du modèle.

5.2.5 Cybersécurité et cyber-résilience

La cybersécurité représente un enjeu majeur pour les jumeaux numériques industriels. Une donnée falsifiée, retardée ou supprimée peut entraîner une mauvaise représentation de l’état du système.

Sayghe propose une architecture de détection d’intrusions reposant sur un jumeau numérique d’un système SCADA. Le jumeau permet de simuler le procédé, d’injecter différents types de cyberattaques et d’évaluer leur impact [6].

Alcaraz et Lopez montrent également que les jumeaux numériques peuvent être utilisés comme mécanismes complémentaires de détection des cyberattaques dans les systèmes cyber physiques [4].

Dans notre projet, la cyber résilience ne signifie donc pas uniquement empêcher une attaque. Elle signifie aussi que le système doit être capable :

- D'identifier une donnée incohérente;

- De détecter une perte de communication;

- De reconnaitre une mesure potentiellement falsifiée;

- De continuer à fonctionner en mode dégradé lorsque cela est possible;

- Ou d’indiquer clairement qu’un diagnostic fiable n’est plus possible.

5.2.6 Aide à la décision et explicabilité

L’une des limites identifiées dans la littérature concerne l’interprétabilité des résultats fournis par les modèles numériques, particulièrement lorsque des techniques d’intelligence artificielle sont utilisées [2].

Dans un contexte nucléaire, une simple indication « normal » ou « anormal » est insuffisante. L’opérateur doit être capable de comprendre les variables qui ont mené au diagnostic.

L’interface du projet devrait donc présenter :

- L'état estimé du système;

- Les variables importantes;

- Les écarts entre valeur observée et valeur attendue;

- Les anomalies détectées;

- Le niveau de confiance;

- L'état de qualité des données.

Le système doit toutefois rester un outil d'aide à la décision. La décision finale demeure sous la responsabilité de l'opérateur.

5.3. Brevets

Une recherche préliminaire de brevets a permis d’identifier plusieurs inventions présentant des similitudes avec certaines composantes du projet.

| Brevet | Solution proposée | Lien avec notre projet | Différence |
| --- | --- | --- | --- |
| CN118709527B | Modèle de jumeau numérique pour centrale nucléaire basé sur une approche hybride physique-données | Modélisation nucléaire et jumeau numérique | Principalement centré sur la construction du modèle numérique |
| CN118228587A | Méthode d'analyse d'incertitude pour un jumeau numérique de cœur nucléaire | Quantification de l'incertitude | Centré sur l'analyse MCMC de l'incertitude |
| CN118779601A | Prédiction multi paramètre pour un jumeau numérique nucléaire | Prévision et intervalle de confiance | Axé sur la prédiction à long terme |
| CN118068765A | Construction d'un modèle de détection d'anomalies à partir de données générées par jumeau numérique | Injection et détection d'anomalies | Non spécifique au domaine nucléaire |
| US12093818 | Détection semi-supervisée d'anomalies utilisant des données synthétiques issues d'un jumeau numérique | Détection d'anomalies avec peu de données réelles | Application industrielle générale |

Le brevet CN118709527B décrit notamment une méthode de construction d’un jumeau numérique de centrale nucléaire utilisant une combinaison de connaissances physiques et de réseaux neuronaux [7].

Le brevet CN118228587A concerne une méthode de quantification de l’incertitude appliquée à un jumeau numérique thermo hydraulique nucléaire [8].

Le brevet CN118068765A utilise quant à lui un jumeau numérique pour générer des scénarios anormaux destinés à entraîner un système de détection [9].

Ces brevets montrent que certaines composantes du projet sont déjà connues individuellement. Cependant, ils ne démontrent pas à eux seuls l’existence d’une solution identique au prototype envisagé.

Il faut également préciser que cette recherche constitue une recherche préliminaire d’antériorité, et non une analyse juridique de liberté d’exploitation. La nécessité éventuelle de payer une redevance dépendrait notamment des revendications du brevet, de son statut juridique et du territoire sur lequel il est applicable.

5.4 Positionnement du projet

L’analyse des solutions existantes montre que plusieurs composantes du projet sont déjà étudiées dans la littérature, notamment les jumeaux numériques appliqués au nucléaire, la modélisation thermo hydraulique, la détection d’anomalies, la quantification de l’incertitude et la cybersécurité des systèmes industriels. Cependant, ces approches sont souvent développées séparément ou pour des objectifs spécifiques.

Les travaux consacrés aux jumeaux numériques nucléaires mettent généralement l’accent sur la fidélité des modèles, la reproduction du comportement physique ou la maintenance prédictive [1], [2]. Les recherches sur la détection d’anomalies se concentrent surtout sur la comparaison entre les données réelles et les valeurs attendues du modèle [3], [4]. D’autres travaux abordent la quantification de l’incertitude afin d’évaluer la confiance associée aux résultats [5], tandis que les études de cybersécurité exploitent le jumeau numérique comme référence pour détecter des comportements cyber physiques anormaux [4], [6].

Le projet proposé se positionne à l’intersection de ces différentes approches. Il ne vise pas uniquement à construire un modèle numérique de la boucle thermo hydraulique, mais à intégrer dans un même prototype la surveillance, la détection d’anomalies, l’évaluation de la confiance et la gestion des données compromises.

Une première distinction concerne la portée du modèle. Contrairement à certaines solutions visant des représentations très détaillées d’une centrale ou d’un réacteur, le projet retient volontairement une boucle thermo hydraulique simplifiée, avec une modélisation 0D/1D à paramètres concentrés. Ce choix permet de conserver une complexité compatible avec un prototype universitaire tout en représentant les variables principales de fonctionnement, notamment la température, la pression et le débit.

Une deuxième distinction concerne la détection des anomalies. Le projet ne cherche pas seulement à reconnaître une défaillance physique. Il doit également être capable d’identifier des incohérences dues à des capteurs défectueux, à des données manquantes, à une désynchronisation ou à une éventuelle altération malveillante. Cela rapproche le projet d’une approche cyber physique, dans laquelle la cohérence entre le modèle thermo hydraulique et les données reçues devient elle-même un mécanisme de surveillance.

Une troisième caractéristique importante est la gestion explicite des modes dégradés. De nombreuses solutions de diagnostic produisent une classification ou une alarme lorsque les données s’écartent du comportement attendu. Dans le projet proposé, il est prévu que le système puisse également indiquer qu’il ne dispose pas d’informations suffisantes pour établir un diagnostic fiable. Le système doit donc être capable de distinguer, par exemple, un fonctionnement normal, un état anormal, une donnée suspecte et un état non déterminable. Cette approche est directement liée aux risques identifiés dans le plan, notamment la perte de données, les faux négatifs et la désynchronisation entre le modèle de référence et le jumeau.

Une quatrième distinction concerne la quantification de l’incertitude. Le prototype ne doit pas seulement indiquer un état estimé, mais également présenter un niveau de confiance associé au résultat. Cette fonctionnalité permet d’éviter qu’une information incertaine soit interprétée comme une conclusion définitive. Elle répond directement au besoin exprimé dans le plan de projet, selon lequel l’interface doit indiquer clairement lorsque les données ne permettent pas d’obtenir un résultat suffisamment fiable.

Une cinquième distinction concerne le rôle de l’opérateur. Le projet est conçu comme un outil d’aide à la décision et non comme un système de commande autonome. L’interface doit donc montrer les variables ayant contribué au diagnostic, les anomalies détectées et le niveau de confiance associé. L’objectif est de fournir une information explicable, tout en maintenant l’opérateur responsable de la décision finale.

Le projet ne cherche donc pas à prétendre qu’aucune de ces technologies n’existe déjà. Son apport réside plutôt dans l’intégration cohérente de plusieurs fonctions dans un même démonstrateur, adapté à une boucle thermo hydraulique simplifiée inspirée de Gentilly-2. Cette intégration vise à évaluer non seulement le comportement nominal du jumeau numérique, mais aussi sa capacité à rester utile lorsque les données deviennent incertaines, incomplètes ou potentiellement compromises.

Références

[1] M. Hu et al., “Current status of digital twin architecture and application in nuclear energy field”, Annals of Nuclear Energy, vol. 202, 2024, art. 110491.

[2] Q. Huang et al., “Shaping the future of nuclear reactors with digital twins: Current developments and perspectives”, Applied Energy, vol. 402, 2025, art. 126922.

[3] H. Huang, L. Yang, Y. Wang, X. Xu et Y. Lu, “Digital Twin-driven online anomaly detection for an automation system based on edge intelligence”, Journal of Manufacturing Systems, vol. 59, 2021, pp. 138–150.

[4] C. Alcaraz et J. Lopez, “Digital Twin-assisted anomaly detection for industrial scenarios”, International Journal of Critical Infrastructure Protection, vol. 47, 2024, art. 100721.

[5] K. Kobayashi, D. Kumar et S. B. Alam, “AI-driven non-intrusive uncertainty quantification of advanced nuclear fuels for digital twin-enabling technology”, Progress in Nuclear Energy, vol. 172, 2024, art. 105177.

[6] A. Sayghe, “Digital Twin-Driven Intrusion Detection for Industrial SCADA: A Cyber-Physical Case Study”, Sensors, vol. 25, no 16, 2025, art. 4963.

[7] Patent CN118709527B, Implementation method of digital twin model of nuclear power plant based on physical-data hybrid drive.

[8] Patent CN118228587A, Uncertainty analysis method of core digital twin system based on MCMC.

[9] Patent CN118068765A, Method for constructing anomaly detection model for industrial control systems based on digital twins.