| Fonction | Fonctionnalité | Concept A | Concept B | Concept C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-1 (L4) Simuler le comportement physique de la boucle, en normal comme en défaillance | Axe de variation : le niveau de description physique retenu, donc les phénomènes que le modèle est capable de représenter. | Modèle à paramètres concentrés (0D) La boucle est découpée en volumes supposés homogènes. | Modèle unidimensionnel à mailles Chaque tronçon est discrétisé le long de son axe. | Modèle de comportement entrée-sortie Aucune représentation spatiale : gains, constantes de temps et retards. |
|  | Phénomènes effectivement représentés | Inertie thermique de chaque volume et couplage entre débit et température. Ne représente ni le profil axial ni le temps de transit du fluide. | Inertie thermique, profil axial de température, temps de transit et propagation d'une perturbation le long de la boucle. | Seulement la réponse globale observée aux bornes. Aucun phénomène interne n'est représenté explicitement. |
|  | Hypothèses de modélisation à déclarer | Écoulement monophasique, fluide incompressible, propriétés constantes par volume, mélange parfait dans chaque volume. | Écoulement monophasique unidimensionnel, propriétés évaluées maille par maille, diffusion axiale négligée ou retenue selon le choix à justifier. | Linéarité au voisinage du point de fonctionnement, invariance dans le temps, absence de couplage non modélisé. |
|  | Variables d'état et ordre du modèle | Cinq à quinze états : une température par volume, le débit de boucle, une pression de référence. Ordre connu et chaque état a un sens physique. | Ordre proportionnel au nombre de mailles, donc de plusieurs dizaines à quelques centaines d'états. Le maillage devient un paramètre de conception à justifier. | Ordre faible, deux à quatre états, sans signification physique individuelle. |
|  | Représentation des scénarios de défaillance (EX-F-02) | Par modification d'un paramètre physique : coefficient d'échange, perte de charge, puissance injectée. Le lien entre la cause et l'effet reste lisible. | Même principe, avec en plus la localisation du défaut sur une maille donnée, donc la capacité de représenter un colmatage partiel localisé. | Par modification d'un gain ou d'une constante de temps. Le lien avec la cause physique est perdu, ce qui affaiblit la justification du scénario. |
|  | Vérification du modèle, sans données expérimentales | Conservation de la masse et de l'énergie vérifiable à chaque pas, et comparaison du régime permanent aux ordres de grandeur publiés du circuit caloporteur CANDU 6. | Mêmes essais, plus l'étude de convergence en maillage, qui est l'essai propre au modèle distribué et qui se documente comme tel. | Aucune conservation à vérifier. La seule vérification possible est la cohérence avec les régimes ayant servi à l'identification, ce qui est circulaire. |
| SS-2 (L6) Acquérir les grandeurs, les dégrader de façon réaliste, qualifier ce qui est acquis | Axe de variation : la manière de représenter l'imperfection de la mesure, et la base sur laquelle une mesure est déclarée douteuse. | Erreur additive par capteur La mesure est la grandeur vraie plus un terme d'erreur, chaque capteur traité isolément. | Chaîne de mesure physique On modélise le principe de transduction et sa dynamique. | Enveloppe d'incertitude déclarée Aucun mécanisme modélisé : l'erreur est tirée dans une enveloppe bornée. |
|  | Forme donnée à l'erreur de mesure | Somme de termes indépendants : bruit, biais, dérive, erreur d'échelle, valeur gelée. Simple à écrire et à vérifier terme par terme. | Erreur issue du mécanisme : retard du premier ordre pour la sonde de température, loi en racine carrée pour un débit déduit d'une pression différentielle. | Tirage dans une enveloppe bornée, sans décomposition en termes. On déclare le résultat, pas la cause. |
|  | Dynamique propre du capteur | Absente : la mesure suit la grandeur vraie instantanément. Hypothèse acceptable en régime lent, fausse en transitoire rapide. | Représentée par une constante de temps par capteur, ce qui crée un déphasage mesurable entre grandeur vraie et mesure pendant un transitoire. | Absente, ou approchée en élargissant l'enveloppe pendant les transitoires, ce qui est une convention à justifier. |
|  | Dépendance de l'erreur au point de fonctionnement | Aucune : l'erreur a la même amplitude à vingt-cinq pour cent et à cent pour cent du débit. | Native pour le débit : la loi en racine carrée dégrade l'erreur relative à faible débit. Seul des trois à restituer cet effet, qui est précisément celui qui compte en perte de débit. | Possible si l'enveloppe est paramétrée par le point de fonctionnement, au prix d'une table de valeurs à justifier. |
|  | Base sur laquelle une mesure est qualifiée | Plage admissible et vitesse de variation maximale, variable par variable, prises isolément. | Redondance analytique : une relation physique invariante entre les trois variables permet de contredire une mesure sans la dupliquer matériellement. | Cohérence avec l'enveloppe déclarée, donc un critère statistique appliqué à la série. |
|  | Ce que la qualification peut et ne peut pas détecter | Détecte le hors-plage et le saut brutal. Ne détecte ni une dérive lente restant dans la plage, ni un capteur gelé sur une valeur plausible. | Détecte en plus la dérive lente et la valeur gelée, parce que l'une et l'autre brisent la relation entre variables. C'est la capacité qui manque le plus à SS-4 en aval. | Détecte l'écart statistique à l'enveloppe. Très sensible au réglage, et ne distingue pas un défaut de capteur d'un transitoire légitime. |
| SS-3 (L4, L6) Calculer le comportement attendu et le comparer au comportement observé | Axe de variation : la manière de produire la référence à laquelle la mesure est comparée. | Référence en boucle ouverte Le modèle tourne en parallèle, alimenté par les mêmes consignes, jamais corrigé par les mesures. | Référence recalée Le modèle est corrigé en continu par les mesures ; le résidu est l'écart avant correction. | Référence par relations invariantes Aucune trajectoire prédite : des relations physiques doivent être vérifiées à tout instant. |
|  | Nature de la référence produite | Une trajectoire calculée indépendamment de toute mesure. | Une estimation d'état fusionnant le modèle et les mesures. | Une contrainte algébrique que les trois mesures doivent satisfaire simultanément. |
|  | Sensibilité à l'erreur de modèle | Élevée : toute erreur de modèle s'accumule et se présente comme un écart permanent. Impose un modèle fidèle, ou une réinitialisation périodique à justifier. | Faible : le recalage absorbe l'erreur de modèle. C'est l'avantage du concept, et c'est aussi l'origine de son risque principal. | Nulle au sens dynamique, puisqu'aucune trajectoire n'est prédite. Ne dépend que de la validité des relations retenues. |
|  | Risque de masquage du défaut | Nul : une dérive réelle reste intégralement visible dans l'écart. | Réel et à traiter explicitement : le recalage suit le défaut et referme l'écart. Il faut surveiller l'innovation et non l'erreur d'estimation, ou suspendre le recalage dès qu'un doute est levé. | Nul pour les défauts qui violent la relation, aveugle pour ceux qui la respectent. |
|  | Information fournie en plus de l'écart | Aucune, sinon l'écart lui-même. | Une incertitude sur l'estimation, qui croît d'elle-même quand une mesure manque et qui est directement affichable à l'opérateur. | La relation violée, donc une première localisation du défaut sans traitement supplémentaire. |
|  | Indépendance vis-à-vis du simulateur SS-1 (condition éliminatoire) | À démontrer : représentation différente de celle de SS-1, paramètres jamais importés, aucune lecture d'état interne. Auditable en revue de code. | Même exigence, à laquelle s'ajoute la justification des matrices de réglage, qui sont un choix de conception et non une donnée physique. | Naturellement indépendant : les relations retenues sont des lois physiques générales, pas le modèle de SS-1. |
| SS-4 (L7) Décider si un résidu traduit une anomalie, et dire avec quelle confiance | Axe de variation : la manière dont la décision est construite à partir de l'écart, et ce que signifie alors la confiance annoncée. | Décision par budget d'incertitude Un écart compte quand il dépasse ce que les incertitudes connues expliquent. | Décision séquentielle L'information s'accumule dans le temps jusqu'à ce qu'un risque d'erreur déclaré soit atteint. | Décision par signature Le vecteur d'écarts est comparé à une table de signatures défaut-symptôme établie à la conception. |
|  | Dimensionnement du seuil de décision | Calculé et non réglé : il découle du budget d'incertitude du modèle et de la mesure, et se défend par le calcul plutôt que par l'essai. | Pas de seuil sur l'amplitude. On déclare le risque de fausse alarme et le risque de non-détection, et le test en découle. | Un seuil par symptôme, servant seulement à binariser chaque écart avant la comparaison à la table. |
|  | Distinction entre dérive et anomalie | Par l'amplitude relative au budget : au-delà de ce que l'incertitude explique mais sous le seuil critique, l'écart est une dérive. | Par la durée d'accumulation : une dérive lente met longtemps à franchir la borne, une anomalie franche la franchit en quelques cycles. | Par la signature elle-même, chaque défaut possédant sa signature de dérive et sa signature franche. |
|  | Sens exact du niveau de confiance annoncé (EX-F-07) | Rapport entre l'écart observé et l'incertitude qui pourrait l'expliquer. Interprétation physique, défendable devant un responsable de la sûreté. | Risque d'erreur déclaré a priori par le concepteur. Interprétation en probabilité. | Distance entre le vecteur observé et la signature la plus proche. C'est une qualité d'appariement, et il ne faut pas la présenter comme une probabilité. |
|  | Fondement de l'état « incertain » (EX-F-06) | Le budget d'incertitude s'élargit faute de données au point qu'aucun écart n'est plus décidable. Le refus de conclure découle du calcul. | Zone de non-décision du test, qui est une sortie native de la méthode et non un garde-fou ajouté après coup. | Aucune signature ne correspond, ou plusieurs correspondent également bien. La table doit donc comporter une entrée « indéterminé ». |
|  | Désignation des variables contributrices (EX-F-05) | Les variables dont l'écart normalisé est le plus grand. Justification arithmétique affichable à l'écran. | Les variables dont le test individuel a franchi sa borne. | Les symptômes actifs de la signature reconnue, donc une explication en termes de cause probable et non de variable. C'est la plus lisible pour un opérateur. |
| SS-5 (L8) Présenter l'état, la confiance et les contributions à l'opérateur, sans commander l'installation | Axe de variation : le niveau de synthèse que la machine impose, donc le partage du travail de diagnostic entre le système et l'opérateur. | Présentation par variable Chaque grandeur, son écart et sa limite. L'opérateur fait la synthèse. | Présentation par état de la boucle Un état synthétique, le détail accessible à la demande. L'opérateur audite la synthèse. | Présentation par hypothèse de défaillance Les causes compatibles avec les observations, ordonnées. La machine propose un diagnostic. |
|  | Travail de diagnostic laissé à l'opérateur | Tout le rapprochement entre variables. Charge cognitive la plus élevée, mais aucune interprétation n'est imposée. | La vérification de la synthèse proposée, ce qui suppose que le chemin vers le détail soit immédiat. | Le choix entre des hypothèses déjà formulées. Charge la plus faible, risque d'ancrage le plus élevé. |
|  | Traçabilité de la conclusion affichée (EX-F-05) | Immédiate, puisque la machine ne produit aucune conclusion à justifier. | Le chemin de l'état affiché jusqu'aux variables contributrices doit être consultable en un geste, sans quoi l'état devient un verdict opaque. | Exige d'afficher aussi les hypothèses écartées et le motif de leur rejet, sans quoi l'outil oriente la décision sans se justifier. |
|  | Traitement de l'incertitude à l'écran (EX-F-06) | Une marge par variable, lisible, mais sans vue d'ensemble de la fiabilité du diagnostic. | Un état « incertain » de plein droit, au même rang que les autres états, et non une simple absence d'alarme. | Une hypothèse « indéterminé » qui doit pouvoir arriver en tête de liste, sans quoi le système propose toujours une cause. |
|  | Erreur d'interprétation contre laquelle il faut concevoir | L'opérateur manque une combinaison anormale de variables individuellement normales. | L'opérateur fait confiance à l'état sans vérifier, d'autant plus que sa charge de travail est élevée. | L'opérateur retient la première hypothèse proposée et cesse de chercher. |
|  | Distance à la frontière de la commande (EX-F-08). Règle commune : aucune action émise, et confirmation explicite journalisée avec ce qui était affiché au moment du choix. | Le plus éloigné de la commande : l'outil informe et ne conclut pas. | L'état affiché peut être lu comme une consigne. Le libellé doit rester descriptif et jamais prescriptif. | Le plus proche de la frontière : une liste ordonnée d'hypothèses se lit comme une recommandation d'action et appelle la formulation la plus prudente des trois. |
| SS-6 (L5) Journaliser, horodater et protéger l'intégrité de la chaîne, de l'acquisition à l'affichage | Axe de variation : ce que l'on enregistre, et donc ce que l'enregistrement permet de refaire après coup. | Journal d'événements On enregistre ce qui change : transitions, décisions, rejets, confirmations. | Journal de données On enregistre tous les échantillons et toutes les sorties : le diagnostic est rejouable. | Journal à deux niveaux Flux de données à rétention courte, journal d'événements scellé à rétention longue. |
|  | Ce que le journal permet de refaire après coup | Reconstituer la suite des décisions, mais pas les recalculer. Il faut croire le système sur parole pour les valeurs qui les ont produites. | Rejouer le diagnostic à l'identique et vérifier chaque décision par recalcul. Seul des trois à rendre la vérification réellement indépendante. | Recalcul possible sur la fenêtre récente, simple reconstitution au-delà. |
|  | Volume produit et effet sur le temps de cycle (EX-Q-01) | Faible : une écriture seulement quand quelque chose change. Effet négligeable sur le budget de temps. | Une écriture par cycle et par variable, donc un coût fixe par cycle qu'il faut mesurer et inscrire au budget de temps. | Coût du journal de données sur la fenêtre, auquel s'ajoute le coût périodique du scellement. |
|  | Mécanisme de preuve d'intégrité | Chaînage par empreinte entre entrées successives : toute suppression ou modification rompt la chaîne et devient détectable. | Même chaînage appliqué à un volume bien plus grand, donc un coût de vérification qui croît avec la durée de la campagne. | Scellement périodique par condensé de bloc, ce qui borne le coût de vérification indépendamment du volume accumulé. |
|  | Preuve qu'aucune entrée ne manque (EX-Q-02). Méthode commune : continuité stricte des numéros de séquence, et jamais l'absence constatée d'erreur. | Facile à tenir, mais ne prouve que la complétude des événements, pas celle des acquisitions. | Le nombre d'entrées doit égaler le nombre de cycles exécutés : c'est l'essai le plus direct de l'exigence. | Deux comptes à réconcilier, donc une vérification en deux temps à documenter. |
|  | Séparation des rôles et portée de la preuve | Le producteur du journal détient la clé : l'intégrité est prouvée contre un tiers, pas contre le producteur lui-même. À écrire noir sur blanc dans le rapport. | Même limite, et le volume rend la relecture humaine impraticable sans outil d'analyse. | Le scellement peut être signé par un rôle distinct de celui qui écrit : seul des trois à approcher la non-répudiation. |

## Ce qui reste à produire après cette grille

1. Spécifications techniques. Pour chaque fonctionnalité, la cible chiffrée et la restriction à respecter. Les paramètres N, T, D, S, X et Y du registre des exigences sont encore ouverts et doivent être fixés ici, avec leur justification.

2. Critères, pondération et barèmes. Un critère par ligne, un poids dont la somme fait 100, et un barème qui dit ce que vaut chaque niveau de performance, y compris le niveau de rejet.

3. Conditions éliminatoires, à poser avant toute pondération. Trois sont déjà identifiées : l'indépendance de la référence de SS-3 vis-à-vis du simulateur de SS-1, l'impossibilité pour SS-5 d'émettre une commande, et la capacité du concept de SS-1 à représenter les quatre scénarios imposés par EX-F-02.

4. Matrice de décision pondérée. Pointage, résultat pondéré et commentaire par concept, avec le pourcentage obtenu par chaque solution.

5. Analyse de faisabilité, aux quatre axes physique, économique, temporel et socio-environnemental, avec une décision retenu ou rejeté par couple fonction et concept.

6. Contraintes selon le cadre physique, technique, économique, environnemental, social, humain et légal, puis analyse de développement durable aux trois piliers, analyse de la valeur et discussion finale.