| Fonctions | Concept A | Concept B | Concept C |
| --- | --- | --- | --- |
| Simuler le comportement physique de la boucle thermohydraulique, en fonctionnement normal comme en défaillance. | Modèle à paramètres concentrés (0D) La boucle est découpée en volumes supposés homogènes. | Modèle unidimensionnel à mailles Chaque tronçon est discrétisé le long de son axe. | Modèle de comportement entrée-sortie Aucune représentation spatiale : gains, constantes de temps et retards. |
| Acquérir les grandeurs, les dégrader de façon réaliste, et qualifier ce qui est acquis. | Erreur additive par capteur La mesure est la grandeur vraie plus un terme d'erreur, chaque capteur traité isolément. | Chaîne de mesure physique On modélise le principe de transduction et sa dynamique. | Enveloppe d'incertitude déclarée Aucun mécanisme modélisé : l'erreur est tirée dans une enveloppe bornée. |
| Calculer le comportement attendu et le comparer au comportement observé. | Référence en boucle ouverte Le modèle tourne en parallèle, alimenté par les mêmes consignes, jamais corrigé par les mesures | Référence recalée Le modèle est corrigé en continu par les mesures ; le résidu est l'écart avant correction. | Référence par relations invariantes Aucune trajectoire prédite : des relations physiques doivent être vérifiées à tout instant. |
| Décider si un résidu traduit une anomalie, et dire avec quelle confiance. | Décision par budget d'incertitude Un écart compte quand il dépasse ce que les incertitudes connues expliquent. | Décision séquentielle L'information s'accumule dans le temps jusqu'à ce qu'un risque d'erreur déclaré soit atteint. | Décision par signature Le vecteur d'écarts est comparé à une table de signatures défaut-symptôme établie à la conception. |
| Présenter l’état, la confiance et les contributions à l’opérateur, sans commander l’installation. | Présentation par variable Chaque grandeur, son écart et sa limite. L'opérateur fait la synthèse. | Présentation par état de la boucle Un état synthétique, le détail accessible à la demande. L'opérateur audite la synthèse. | Présentation par hypothèse de défaillance Les causes compatibles avec les observations, ordonnées. La machine propose un diagnostic. |
| Journaliser, horodater et protéger l’intégrité de la chaîne, de l’acquisition à l’affichage. | Journal d'événements On enregistre ce qui change : transitions, décisions, rejets, confirmations. | Journal de données On enregistre tous les échantillons et toutes les sorties : le diagnostic est rejouable. | Journal à deux niveaux Flux de données à rétention courte, journal d'événements scellé à rétention longue. |