SS-3 – Définition de l’évaluation des concepts

Fonction : Calculer le comportement attendu et le comparer au comportement observé

# 1. Objet du document

Ce document couvre uniquement la tâche de définition de l’évaluation des concepts de SS-3. Il établit les critères, les pondérations, les barèmes, les conditions éliminatoires et la matrice de décision permettant de comparer les concepts A, B et C. Les notes finales seront attribuées après validation de la grille par l’équipe.

# 2. Concepts à évaluer

Concept A – Référence en boucle ouverte : Un modèle de référence indépendant fonctionne en parallèle et fournit le comportement attendu. Il reçoit les mêmes conditions/scénarios, mais n’est pas corrigé par les mesures observées.

Concept B – Référence recalée : Le modèle de référence est ajusté à partir des mesures. Le résidu utile à la détection doit être considéré avant la correction afin de limiter le risque de masquer un défaut réel.

Concept C – Relations invariantes : Le comportement attendu n’est pas nécessairement une trajectoire complète. Des relations physiques entre température, pression et débit sont vérifiées afin de détecter des incohérences.

# 3. Conditions éliminatoires

Un concept est rejeté immédiatement s’il ne respecte pas une des conditions suivantes :

CE-1 – Indépendance de SS-1: SS-3 ne doit pas lire les états internes de SS-1 ni réutiliser automatiquement ses paramètres internes. La référence doit être suffisamment indépendante pour permettre une comparaison crédible.

CE-2 – Comparaison exploitable: Le concept doit produire une information permettant de comparer le comportement observé au comportement attendu pour les variables pertinentes (température, pression et débit), ou justifier explicitement toute limitation.

CE-3 – Non-masquage critique: Le fonctionnement du concept ne doit pas rendre intrinsèquement indétectable un scénario de défaillance exigé par le projet.

# 4. Pondération générale

| Fonctionnalité | Poids |
| --- | --- |
| 1. Qualité de la référence produite | 25 % |
| 2. Capacité de détection des défauts | 30 % |
| 3. Robustesse et traitement de l’incertitude | 20 % |
| 4. Indépendance et vérifiabilité | 15 % |
| 5. Faisabilité | 10 % |
| TOTAL | 100 % |

# 5. Grille d’évaluation détaillée

Principe de notation : chaque critère reçoit 100 %, 75 %, 50 %, 25 % ou « rejet » selon le barème. La note pondérée est calculée après validation de la grille par l’équipe. Les seuils numériques ci-dessous sont des propositions de travail et doivent être ratifiés avant utilisation finale.

| Critère | Poids | 100 % | 75 % | 50 % | 25 % | Rejet / minimum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Production d’une référence exploitable | 15 | Référence disponible ≥ 99 % des cycles | ≥ 95 % | ≥ 90 % | ≥ 80 % | < 80 % ou aucune référence exploitable |
| Couverture T / P / débit | 10 | 3 variables | Niveau non applicable | 2 variables | 1 variable | Aucune variable pertinente |
| Risque de masquage d’un défaut réel | 20 | Aucun mécanisme de masquage identifié | Faible et maîtrisé | Modéré | Élevé mais détectable par mesure compensatoire | Défaut critique masqué |
| Détection des scénarios / dérives | 10 | Tous les scénarios requis détectables dans la limite K | ≥ 90 % | ≥ 75 % | ≥ 50 % | < 50 % ou scénario obligatoire indétectable |
| Sensibilité aux erreurs de modèle | 10 | Très faible / maîtrisée | Faible | Moyenne | Élevée | Erreur de modèle rend la comparaison inutilisable |
| Information d’incertitude / confiance | 10 | Quantitative et justifiée | Quantitative partielle | Qualitative | Mécanisme externe requis | Aucune information utilisable |
| Indépendance vis-à-vis de SS-1 | 10 | Modèle/formalisme/code/paramètres indépendants | Code et paramètres indépendants, hypothèses proches | Hypothèses communes importantes | Dépendance forte mais explicite | Lecture des états internes de SS-1 |
| Vérifiabilité / V&V | 5 | Cas analytiques + essais unitaires + cas connus | Plusieurs cas connus | Validation surtout numérique | Validation difficile | Aucune V&V indépendante possible |
| Complexité de développement / intégration | 5 | Simple avec outils disponibles | Faible difficulté | Moyenne | Élevée | Non réalisable dans le mandat |
| Temps de calcul / performance | 5 | ≤ 0,5 T | ≤ 0,75 T | ≤ T | > T mais optimisable | Impossible de respecter T |

# 6. Matrice de décision à compléter après validation

La grille ci-dessous est volontairement laissée sans note finale. L’équipe doit d’abord valider les critères, les poids et les barèmes, puis évaluer les concepts A, B et C avec la même méthode.

| Critère | Poids | Concept A | Concept B | Concept C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Production d’une référence exploitable | 15 % | À évaluer | À évaluer | À évaluer |
| Couverture T / P / débit | 10 % | À évaluer | À évaluer | À évaluer |
| Risque de masquage d’un défaut réel | 20 % | À évaluer | À évaluer | À évaluer |
| Détection des scénarios / dérives | 10 % | À évaluer | À évaluer | À évaluer |
| Sensibilité aux erreurs de modèle | 10 % | À évaluer | À évaluer | À évaluer |
| Information d’incertitude / confiance | 10 % | À évaluer | À évaluer | À évaluer |
| Indépendance vis-à-vis de SS-1 | 10 % | À évaluer | À évaluer | À évaluer |
| Vérifiabilité / V&V | 5 % | À évaluer | À évaluer | À évaluer |
| Complexité de développement / intégration | 5 % | À évaluer | À évaluer | À évaluer |
| Temps de calcul / performance | 5 % | À évaluer | À évaluer | À évaluer |
| TOTAL | 100 % |  |  |  |

# 7. Points à confirmer avec l’équipe

Valider les cinq pondérations principales et la répartition des sous-critères.

Ratifier les seuils proposés dans les barèmes, en particulier les seuils de disponibilité et de détection.

Fixer les paramètres ouverts du projet, notamment T (cycle) et K (délai/limite de détection), avant la notation finale.

Attribuer les notes A/B/C seulement après validation de la grille pour éviter de construire les critères en fonction d’un concept préféré.